[image: image1.png]SFIECT MODELS SHOP




LES CONSEILS DE  SELECT MODELS SUR LES PACKS "3000/3300/3700"(+ rappel nicads) * : 

Infopub n°11 sur 17: Demander nos autres publicités (1/12, Groupe C, Promotions, DTM, TT, Orion, conseils, etc.)  31/02/05 (pour les packs anciens : fiche pas actualisée)  

Les 3000 PANASONIC classiques (bleu)

Charger à 4.5A linéaire à 40° environ ou avec delta peak de 35 mV. En compétition on peut aller jusqu’à 45° ou delta peak 48 mV.

Après la manche, laisser refroidir un temps sans ventiler, puis vider le pack au déchargeur 20A réels pour voir l’autonomie restante. Une fois froid (10 min environ), recharger le pack à 2/3 de sa capacité, pour stockage entre deux courses c’est à dire 1 semaine ou plus. Cette dernière étape n'est pas nécessaire lors d'un week-end de course. 

Avant la recharge suivante, décharger- si besoin- à 30A jusqu’à 4,8V environ, et équilibrer les éléments à la plaque lente (3 heures env.). Laisser refroidir avant recharge. Finir la charge 3 min avant de rouler (sinon ni punch ni autonomie ). Lors de la charge un refroidissement° est souhaitable, par ventilateur de taille moyenne en direct sur le pack. Ne pas trop ventiler sinon le peak  se fait mal. Si charge en température, ne pas trop ventiler. Dans tous les cas, la capacité fournie au pack doit se situer entre 3000 et 4000 Ma/h. Deux charges maxi par jour.

Si vous avez besoin de punch, il est possible de charger, en surveillant le pack, et en compétition uniquement, à 6A linéaire et delta peak de 48 mV ou  max. 48°. 

On a vu apparaître des charges très violentes (6,5A, 100mV ! ) apparemment sans risque, sauf pour la durée de vie. Autre new, les chargeurs récents type Robitronic plus ou nouveau Orion D 67, font moins chauffer les packs (donc les valeurs annoncées sont à pondérer ), à charge égale, et on arrive à rentrer des capacités très fortes.

Possibilité de s’en  servir de suite, même si l’on constate une certaine amélioration après quelques packs. Fiables. Dépassés désormais, surtout en 12T. 

Les RC 3000H SANYO

Charger à 5.5A linéaire à 42° environ ou avec delta peak de 48 mV.

En compétition on peut aller très haut (120mV/5.5A ou plus, dépend des batches) Classiquement  5.5A, 90mV, 46° maxi en sécurité, sur derniers arrivages. Le linéaire est conseillé. 

Après la manche, laisser refroidir un temps sans ventiler, puis vider le pack au déchargeur 20A,5.4v pour voir l’autonomie restante. Une fois froid (10 min environ), recharger le pack à 25% de sa capacité, pour stockage entre deux courses c’est à dire 1 semaine ou plus. Cette dernière étape n'est pas nécessaire lors d'un week-end de course. Si inactivité de plus de 4 semaines faire un cycle avant usage et s'attendre à de possible faux peak. 

Avant la recharge suivante, décharger-si besoin, rare- à 30A jusqu’à 5.4V environ, et équilibrer les éléments à la plaque lente (3 heures env.). En cas d'utilisation rapprochée (même demi journée) on peut utiliser une plaque de décharge rapide. Laisser refroidir avant recharge. Finir la charge 3 min avant de rouler (sinon ni punch ni autonomie ) : Partir "chaud". 

Lors de la charge un refroidissement° est possible, par ventilateur de taille moyenne en direct sur le pack. Ne pas trop ventiler sinon le peak se fait mal. Si charge en température, ne pas trop ventiler. Dans tous les cas, la capacité fournie au pack doit se situer entre 3000 et 4000 Ma/h. Deux charges par jour, donc 4 dans week-end maxi!.

Si vous avez besoin de punch, il est possible de charger, en surveillant le pack, et en compétition uniquement, à 6 ou 7A (12T). 

Les chargeurs récents type Robitronic plus ou nouveau Orion D 67 2002 etc., font moins chauffer les packs (donc les valeurs annoncées sont à pondérer ), à charge égale, et on arrive à rentrer des capacités très fortes. Fiabilité bonne. Chers. Léger rodage (2 ou 3  packs sur piste). Plus de punch que le Panasonic. Même autonomie en général que le Panasonic. Les séries récentes ont un gros punch, mais moins d’autonomie et les séries 2001 sont redevenues classiques. (Varie souvent). En octobre 2001 très bon punch et baisse prix (série "sp", les dernières). Attention ne jamais sur décharger : 0.9V à fort courant et 0.6V en lent, jamais plus bas. Le meilleur rapport perf./prix en Sanyo 3000.

Conseils valables pour la plupart des 3000.

 Les TOP 3000 (Orion)

Aucun problème de charge, il suffit de s’en servir comme des Ni-cd en moins violent, à savoir 4 à 5A linéaire ou pulsé, avec delta peak de 50 mV env. sur des chargeurs classiques, donc. Bons en autonomie, moyens en punch. Pas vraiment besoin d’entretien ou de charge de stockage. Performances optimales après quelque 5/6 charges, comme les 2400/2400sp. Trois charges max. par jour. Parfaits en loisir. Pas chers. Très fiables. Entretien idéal  sur déchargeur lent, classique.

Les POWERS GT 3000R

Un peu moins punch que les Sanyos, et 30 secondes ! de plus env.  (3300). Entretien et charge idem Sanyos classiques, sauf moins refroidir et 5.5A. Chers. Dispos octobre 2000. Léger rodage avant d'atteindre le punch maxi. Excellents en open surtout sur grande piste consommant, avec 9 ou 10 Tours en *3 , pas moins, sinon s'écroule. ( Mais moteur puissant : Ressorts 160° mini  etc. ). Tirer long.

Les SANYOS 3000 HV 

Dispos  fin nov. 2001. Encore plus de punch que les derniers Sanyos 3000H, donc  ~ équivalents aux pana 2, en moins chers. Pas de palier. Idéal new générations de moteurs (2002). Pour l'instant les "meilleurs depuis Nov. 2001", l'élément le plus utilisé en compétition premier semestre 2002. Conseils identiques aux 3000H. En 17T beaucoup les chargent à 6A mini, voire même à 10A. Vieillissent assez mal; Désormais plus utilisés depuis mi 2002 en 12T, ils sont les plus répandus en 17t.   

Les PANASONICS 2 high volt stock (gris) 

A peine moins d'autonomie que d'habitude, mais très bon punch.  En fait proches en autonomie des Sanyos classique à bon punch, et mieux en punch au début. Très chers. Dispos mars 2001. 5.5A et 50mV, voire plus ( 6A/80mV, avec sécurité à 46°) . Moteurs 9T ou plus, et attention à l'usure à cause du punch, certains utilisent la limitation des varios. Bien pour moteurs "classiques" (old génération) ou limités en tours en challenge (14T,17T etc.) . Durée de vie à vérifier mais à priori correcte. Punch assez sensible à l'intensité de charge. Palier possible. 1 charge par jour, 2 vraiment maxi. Récemment très appréciés en 17T pour leur faible résistance interne, surtout lorsque bien triés et boostés.

Les PANASONICS 3 ultra (marron)

A priori idem pana 2 (en bonne série !). Très très chers. (Avril 2002)

Les GP 3300 ou powers 3300 ou autre gaine, genre Yok. etc  (maj 01/01/2004, certains commentaires on disparus car plus d'actualité sur versions récentes)

Existent depuis début 2002 mais ne sont apparus qu'en juin 2002 sous différentes formes/gaines. Ils sont améliorés en tension d'origine (powers), mais les gros trieurs augmentent quand même bien le punch. . Autonomie énorme;  Pour la charge : linéaire 5.5A  et 72mV (on peut monter un peu plus si on veut, genre 6A/90mV maxi, sinon risque de palier). Tenir compte de la température ext., par ex. 6/10mV seulement si chaud. Remarque: certains bons chargeurs nécessitent un delta plus faible : pour une même charge, on peut noter des valeurs allant de 6 à 12 mv!).La pente après le peak étant forte, un peak un peu trop élevé n'aura pas trop d'incidence. Décharge idem Nicad (donc stocker déchargés, sauf si longue inactivité, auquel cas 1 cycle/mois et stocker légèrement chargés); on résume : on roule, on décharge le cas échéant sur plaque rapide ou déchargeur pour mesures, on laisse refroidir, on met sur plaque lente 3h env. .Les plus pointus rechargent 10%, puis, comme avec les 3000, passe à la plaque lente d'équilibrage avant recharge,(mais rare, et surtout Sanyos rc3300), ou saute l'étape de la plaque de décharge lente après utilisation .Certaines plaques ne déchargent qu'à 0.9 et sont parfois utilisées pour les gp. 1 charge par jour voire par semaine, mais en pratique on en fait 2/j sans pb. Si charges trop rapprochées punch aléatoire sur premières versions. Certains conseillent une utilisation en TT avant utilisation en piste. Légère ventilation en charge. En charge raisonnable en courant, et fort delta, on monte jusqu'à 4400 de capa! (sur certains chargeurs, pour ceux précis, cela donne 3800 env.). Les versions  récentes (avril 03) sont très bonnes en punch (idem nicad!,donc  utilisés en piste et TT), car ce sont des " sp" depuis cette date (certains trieurs ont les gaines avec sticker sp, on en est à la 4è génération non officielle, certains appellent les derniers –06/04- "seconde génération, ou 3ème génération", et leur gaine est un peu plus rouge/plus épaisse, celle ci étant toujours rouge avec les stickers sp. On note aussi que les dernières séries, ont toutes le pole plus court). Ils sont devenus la référence en 2003. Atteignent leur plein punch dès la 2è/3è charge. Durée de vie excellente, même maltraités, cependant on s'est aperçu qu'au bout de 35 charges/décharges, ils perdent en punch (surtout si stockés déchargés). Un peu lourds. Depuis juin 04, les dernières séries sont excellentes en punch, et à priori ne cessent de s'améliorer . 

MAJ au 1/7/04 : Pour éviter les problème de punch aléatoire voici la dernière méthode à la mode : Charge à 5.5A mini et delta peak de 15mV par élément; Après avoir roulé, équilibrer sur plaque rapide (mini 2A) à 0.9V/élément; Si charge dans les 6h suivantes laisser tel quel; Si plus (course suivante), mettre 1000mAh pour 1 semaine et 1500 si plus . Juste avant la prochaine recharge,  équilibrer à 0.1V par élément voire plus bas, certains préconisent 0V et recharger de suite. Si plus d'un mois d'inactivité, faire un cycle la veille. Partir chaud. 01/01/2005 : pour obtenir le max de punch lors des courses, avant la décharge à 0.1V sur plaque, on peut les décharger avec des appareils à fort courant pulsé de 30/35A, c'est le must, surtout en standard 17t où il faut du boost.

Les SANYOS 3300HV

Arrivés oct. 2002. Evolution des 3000HV. Les premiers protos ont été décevants mais la prod. est bonne : capa un peu moins que le GP 3300 et un peu plus de punch (dépend des trieurs) en début de pack. Interdits dans certaines catégories; Charge/entretien idem gp sauf 5.5A et 72mV maxi, mais sous réserve, peu de recul sur ces éléments. Durée de vie à voir. Chers. Sanyo a quelques problèmes actuellement pour rattraper en perfs les gp qui squattent le marché de la compétition R/C. 

Les SANYOS 3600

Un peu mieux que les 3300 Sanyo noirs, mais toujours à la traîne par rapport aux gp.

Les GP 3700

Arrivés mi Mars 2005 en France ils ont le même punch que les 3300 (ou un poil moins que les tous meilleurs 3300sp3) et 25 à 30 sec de plus en test soit une bonne vingtaine de sec sur la piste. Charge 6A ou 6.5A avec 72mV de delta peak et même décharge que les 3300 dernière génération. Le punch est atteint après la seconde charge, la première étant un peu « molle ». Partir bien chaud, en utilisant si besoin un réchauffeur de packs; Si on veut plus de boost on peut utiliser le step charging (fort courant au début puis diminue). Homologués en France en "modifié" dès février 2005, le top en dtm. A priori moins robustes que les 3300. Une seule charge par jour si possible, sinon palier.

Les SANYOS 2600nimh

Remplacent les 3000h ou hv de la marque (identique en capa et punch), et sont moins chers que les 3300/3600. Se chargent à 5A avec un delta peak assez faible de 30mV.

Les intellect 3600/vtech 3700 etc.

Apparus dès fin 2004 ils ont un poils plus de capacité que du gp 3300 (la réf. d'alors) mais moins de punch ce qui les rend peu utiles. Leur prix est logiquement bas mais lorsqu'ils sortent de chez les trieurs la différence est assez faible avec le 3300. 

RAPPEL NICAD :

Pour les 1700, 2000, 2400, 2400sp, nous vous rappelons qu'il faut les charger en pulsé de préférence, 5,5A,mini,delta peak de 120/160 mV (ou 3 delta peak), qu'ils atteindront leur meilleur au bout de 3 charges sur la piste, que l'on peut s'en servir 2 fois/j et qu'il faut les décharger sur plaque lente, env. 5h. 

Câblage : Préférez les montages en 2*3 ou en américain, plus facile pour décharge élé/élé que les sticks;(au besoin recablez les sticks); Utilisez des prises femelles dorées type Corally

Rappel décharge : Plaque lente : pour équilibrage/entretien, indispensable (avec "coupure***" à env. 0.6V); Plaque rapide : pour utiliser le pack plusieurs fois par jour : dans ce cas rouler, puis mettre sur plaque rapide le temps que les lampes s'éteigne et laisser le pack tel quel avant recharge, la plus espacée possible. Attention, ces plaques ne coupent pas donc très risqué pour les nimh, en particulier les gp 3300 ; Déchargeur 20A : pour "tests"

Sauf pour les top 3000, n'utilisez que des bons chargeurs spécifiques aux 3000/3300 sinon faux peaks.

* Donnés à titre indicatif, peuvent évoluer selon tests futurs. Nous déclinons toute responsabilité. Température ambiante de 20°C. Un 3000/3300 est plus fragile dans le temps qu'un Ni Cd et a moins de punch, sauf les derniers. Conseils pour dernières versions d'accus. Les plaques lentes sont approximatives en coupures, mais suffisent largement.*** : arrêt (puis reprise

Attention un 3000 est fragile : ne pas surcharger, ne pas confiner, ne pas "presser", ne pas sur décharger (pas en dessous de 0.5V), ne pas chauffer en soudant, etc. Attention à l'étalonnage des chargeurs, les valeurs peuvent varier. Sur tous les packs, ne jamais faire de charge lentes (il existe des méthodes de rodages qui le préconisent, mais jamais utilisées en compétition voiture). Coupures en delta peak données pour packs entiers. ° Certains ne conseillent pas le refroidissement. Ne refroidir qu'en compétition. Ne pas ventiler si température ambiante inférieure à 15°. Ne comparez pas les valeurs entre marques différentes. En compétition n'utiliser que des packs vraiment appairés, sinon faux peaks. N'utiliser que des packs vraiment améliorés en tension, sinon pas de pêche. Quelques secondes ou mV  d'écart, ne changent rien. Le punch est donné par la rés. interne réelle et rien d'autre. Ne faite confiance qu'aux grands trieurs possédant de bonnes machines de tri et de boostage. Il existe de nombreuses méthodes de charges par exemple en commençant fort (7A) et finissant normal (5.5A) pour gagner en temps de charge, ou au contraire pour remplir au max. l'accu (fin de charge très faible, voire parfois légère décharge puis recharge), etc., la plus simple étant de finir juste avant utilisation. Idem pour le rodage, il existe nombre de "méthodes", la plupart venant d'Allemagne, souvent pour des applications non voiture, et il ne faut pas les appliquer : il n'y a pas de rodage spécifique à faire en dehors de la piste sur un pack trié. Les "déchargeurs" intégrés aux petits chargeur sont à éviter, la plupart du temps de simples résistances, sans coupure!. Les cycles sont à proscrire, en dehors des cas évoqués ci dessus. 

TOUTES PIECES ET ACCESSOIRES EN STOCK : VPC 24 H  Partout en France :

Trinity • Orion • MIP •  Novak • HPI • Schumacher • Corally •Proline • Yokomo • Protoform • Andy’s • Ride • Take Off • Paragon • Dahm’s • PK • Race Tech • Race Craft • RW • Edge •TRC • LRP • Bud’s • HML • Ellegi • Sanwa • Keil • Pete’s • Racer Choice • Thunder Design • CS • Hudy • Graupner • Select  Models • Ballistic • M. Troniks • Pactra • Infinity • Tekin • Kimbro • Twister • Fastrax • Kawada • Kyosho • Cobra • GM • Badd Boyz • Factory Team • Frewer • Kose • PB • Pure Tech • Sanyo • Maxtec • Niftech • IRS • Carson • RobiTronic •  Pit Shimizu • Peak Perf • Reedy • Lunsford • Enetti • Médial Pro • Futaba • RPM • Nosram • Losi • KO • Asso • JC Racing • Echo • Powers• SMC• Panasonic • Sorex • Fantom. JB

SELECT MODELS  c’est : la boutique, l’électricité, les accus, les charbons, les moteurs, les variateurs, les kits de voiture électrique, de transformation, les pièces détachées, les pneus, les accessoires, les autocollants, les pignons, les couronnes, les radios, le sportswear, les servos, les amortisseurs, l’outillage, les produits, le rangement, la visserie, l’électronique, les carrosseries, les peintures, etc. Tout pour l’électrique 1/10e, 1/12e, TT, DTM et piste F1, 4x2, 4x4, groupe C, Truck, loisir, course et compétition. Des prix bas toute l’année. Très gros stock. Nouveautés chaque semaine. PROFITEZ DES CONSEILS DE C. BLANDIN : LE SEUL SPECIALISTE ELECTRIQUE DEPUIS 20 ANS

SELECT MODELS  78 Rue St Pierre de Vaise  69009 LYON. Tél : 04 78 64 6 20 Fax : 04 78 64 04 09 Port. : 06 09 97 45 12

www.selectmodelsshop.com             RCS 3888669491             c.blandin@selectmodelsshop.com                                                   
